部分习题的解答

第1章

T1-01 	分组交换时延较电路交换时延小的条件为：

(k – 1) p/b < s，   当x >> p时

T1-02 	写出总时延D的表达式，求D对p的导数，令其为零。解出

T1-03 	(1) 发送时延为100 s，传播时延为5 ms。(2) 发送时延为1 s，传播时延为5 ms。

若数据长度大而发送速率低，则在总的时延中，发送时延往往大于传播时延。但若数据长度短而发送速率高，则传播时延就可能是总时延中的主要成分。

T1-04

| 媒体长度 | 传播时延 | 媒体中的比特数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据率 = 1 Mbit/s | 数据率 = 10 Gbit/s |
| (1) 0.1 m | 4.3510–10 s | 4.3510–4 | 4.35 |
| (2) 100 m | 4.3510–7 s | 0.435 | 4.35103 |
| (3) 100 km | 4.3510–4 s | 4.35102 | 4.35106 |
| (4) 5000 km | 0.0217 s | 2.17104 | 2.17108 |

T1-05 	数据长度为100字节时，数据传输效率为63.3%。数据长度为1000字节时，传输效率为94.5%。

T1-06	(1) 1.458 s   (2) 124.258 s  (3)  6.28 s  (4) 1 s。该题RTT指的是分组往返传播时间，不包括分组的发送时间。

T1-07 	3.2 Mbit/s。如果改为发送512字节的分组，则发送速率应为16.38 Mbit/s。

T1-08 	所要画出的图如图1-1所示。

图1-1  习题T1-08的图

T1-09 	所要画出的图如图1-2所示。

图1-2  习题T1-09的图

T1-10 	在以时间为横坐标的图上，每一个比特的宽度是1 ns。

在以距离为横坐标的图上，每一个比特的宽度是20 cm。

T1-11 	(1) 5 s；15 s。(2) 0.005 s；0.015 s；5.01 s。

T1-12 	(1) 2  104 bit。(2) 250 m。(3) 50 bit/s。

T1-13 	吞吐量为500 kbit/s。传送时间约为168 s。

第2章

T2-01	80000 bit/s。

T2-02 	S/N = 64.2 dB    是个信噪比很高的信道。

T2-03 	信噪比应增大到约100倍。

如果在此基础上将信噪比S/N再增大到10倍，最大信息速率只能再增加18.5%左右。

T2-04 	1200 nm到1400 nm：带宽 = 23.8 THz

1400 nm到1600 nm：带宽 = 17.86 THz

第3章

T3-01 	添加的检验序列是1110。出现的两种差错都可以发现。仅仅采用了CRC检验，数据链路层的传输还不是可靠的传输。

T3-02 	余数是011。

T3-03 	7E FE 27 7D 7D 65 7E

T3-04 	第一个比特串：经过零比特填充后变成011011111011111000（加上下画线的0是填充的）。

另一个比特串：删除发送端加入的零比特后变成000111011111-11111-110（连字符表示删除了0）。

T3-05	每秒20兆码元。

T3-06 	最短帧长为10000 bit，或1250字节。

T3-07	对于10 Mbit/s的以太网，等待时间是5.12 ms。

对于100 Mbit/s的以太网，等待时间是512 s。

T3-08	设在t = 0时A开始发送。在t = 576比特时间，如无碰撞，则A应当发送完毕。

t = 225比特时间，B就检测出A的信号。只要B在t = 224比特时间之前发送数据，A在发送完毕之前就一定能检测到碰撞，因此A不能把自己的数据发送完毕。

如果A在发送完毕之前并没有检测到碰撞，那么就能够肯定A所发送的帧不会和B发送的帧发生碰撞（当然也不会和其他站点发生碰撞）。

T3-09 	t = 0时，A和B开始发送数据。

t = 225比特时间，A和B都检测到碰撞。

t = 273比特时间，A和B结束干扰信号的传输。

t = 594比特时间，A开始发送。

t = 785比特时间，B再次检测信道。如空闲，则B将在881比特时间发送数据。

A重传的数据在819比特时间到达B，B先检测到信道忙，因此B在预定的881比特时间不发送数据。

T3-10 	提示：将第i次重传失败的概率记为Pi，显然

Pi = (0.5)k,   k = min[i, 10]

故第1次重传失败的概率P1 = 0.5，

第2次重传失败的概率P2 = 0.25，

第3次重传失败的概率P3 = 0.125。

P[传送i次才成功]

= P[第1次传送失败] P[第2次传送失败]…P[第i – 1次传送失败] P[第i次传送成功]

求{P[传送i次才成功]}的统计平均值，得出平均重传次数为1.637。

T3-11 	(1) 10个站共享10 Mbit/s。(2) 10个站共享100 Mbit/s。(3) 每一个站独占10 Mbit/s。

T3-12 	最大吞吐量为1100 Mbit/s。三个系各有一台主机分别访问两个服务器和通过路由器上网。其他主机在系内通信。

T3-13 	最大吞吐量为500 Mbit/s。每个系是一个碰撞域。

T3-14 	最大吞吐量为100 Mbit/s。整个系统是一个碰撞域。

T3-15

| 动作 | 交换表的状态 | 向哪些接口转发帧 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A发送帧给D | 写入(A, 1) | 略 | 略 |
| D发送帧给A | 写入(D, 4) | 略 | 略 |

续表

| 动作 | 交换表的状态 | 向哪些接口转发帧 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| E发送帧给A | 写入(E, 5) | 略 | 略 |
| A发送帧给E | 更新(A, 1)的有效时间 | 略 | 略 |

第4章

T4-01 	(1) 129.11.11.239  (2) 193.131.27.255  (3) 231.219.139.111  (4) 249.155.251.15

T4-02 	共同前缀是22位，即：11010100 00111000 100001。聚合的CIDR地址块是：212.56.132.0/22。

T4-03 	前一个地址块包含了后一个。写出这两个地址块的二进制表示就可看出。

T4-04 	分配网络前缀时应先分配地址数较多的前缀。题目没有说LAN1上有几台主机，但至少需要三个地址给三个路由器使用。本题的解答有很多种,下面给出两种不同的答案：

|  | 第一组答案 | 第二组答案 |
| --- | --- | --- |
| LAN1 | 30.138.119.192/29 | 30.138.118.192/27 |
| LAN2 | 30.138.119.0/25 | 30.138.118.0/25 |
| LAN3 | 30.138.118.0/24 | 30.138.119.0/24 |
| LAN4 | 30.138.119.200/29 | 30.138.118.224/27 |
| LAN5 | 30.138.119.128/26 | 30.138.118.128/27 |

第一组和第二组答案分别用图4-1(a)和(b)表示。这样可看得清楚些。图中注明有LAN的三角形表示在三角形顶点下面所有的IP地址都包含在此局域网的网络前缀中。

图4-1(a) 第一组答案

图4-1(b) 第二组答案

T4-05 	本题的解答有很多种，下面给出其中的一种答案（先选择需求较大的网络前缀）：

LAN1：192.77.33.0/26。

LAN3：192.77.33.64/27；LAN6：192.77.33.96/27；LAN7：192.77.33.128/27；
LAN8：192.77.33.160/27。

LAN2：192.77.33.192/28；LAN4：192.77.33.208/28。

LAN5：192.77.33.224/29（考虑到以太网上可能还要再接几台主机，故留有余地）。

WAN1：192.77.33.232/30；WAN2：192.77.33.236/30；WAN3：192.77.33.240/30。

T4-06 	观察地址的第二个字节32 = 0b00100000（0b的意思是：在这后面的是二进制数字），前缀12位，说明第二字节的前4位在前缀中。给出的4个地址的第二字节的前4位分别为：0010, 0100, 0011和0100。因此只有(1)是匹配的。

T4-07 	前缀(1)和地址2.52.90.140匹配。

T4-08 	前缀(4)和这两个地址都匹配。

T4-09 	(1) /2；(2) /4；(3) /11；(4) /30。

T4-10 	最小地址是140.120.80.0/20。

最大地址是140.120.95.255/20。

地址数是4096。相当于16个C类地址。

T4-11 	最小地址是190.87.140.200/29。

最大地址是190.87.140.207/29。

地址数是8。相当于1/32个C类地址。

T4-12 	(1) 每个子网前缀28位。

(2) 每个子网的地址中有4位留给主机用，因此共有16个地址。

(3) 四个子网的地址块以及每个子网分配给主机的最小地址和最大地址是：

第一个地址块136.23.12.64/28，可分配给主机使用的

最小地址：136.23.12.65

最大地址：136.23.12.78

第二个地址块136.23.12.80/28，可分配给主机使用的

最小地址：136.23.12.81

最大地址：136.23.12.94

第三个地址块136.23.12.96/28，可分配给主机使用的

最小地址：136.23.12.97

最大地址：136.23.12.110

第四个地址块136.23.12.112/28，可分配给主机使用的

最小地址：136.23.12.113

最大地址：136.23.12.126

T4-13 	1024

T4-14 	网络掩码是255.255.255.224。网络前缀长度是27，网络后缀长度是5。网络前缀是167.199.170.64/27。

T4-15 	地址块的首地址：10100111  11000111  10101010  01000000

地址块的末地址：10100111  11000111  10101010  01011111

地址数：32

T4-16 	分配给子网N1（/25）的首地址是14.24.74.0，末地址是14.24.74.127。

分配给子网N2（/26）的首地址是14.24.74.128，末地址是14.24.74.191。

分配给子网N3（/28）首地址是14.24.74.192，末地址是14.24.74.207。

T4-17  N1的前缀是：225.2.17.128/26，N2的前缀是：225.2.17.0/25，N3的前缀是：225.2.17.192/28

T4-18 	(1)  200.56.168.0/21 = 11001000 00111000 10101000 00000000

上面有下画线的粗体数字表示网络前缀。

(2) 这个CIDR地址块包含8个C类地址块。

T4-19 	10001011 10110001

T4-20 	8B B1

T4-21 	由于分片，共分为4个数据报片，故第二个局域网向上传送3840 bit。

T4-22 	6次。主机用一次，每一个路由器各使用一次。

T4-23 	每个地点分到一个/24地址块：

129.250.1/24，IP地址范围：129.250.1.0 ~ 129.250.1.255

129.250.2/24，IP地址范围：129.250.2.0 ~ 129.250.2.255

......

129.250.16/24，IP地址范围：129.250.16.0 ~ 129.250.16.255

T4-24 	3个。数据字段长度分别为1480, 1480和1020字节。片偏移字段的值分别为0, 185和370。MF字段的值分别为1, 1和0。

T4-25 	(1) 接口m0；(2) R2；(3) R4；(4) R3；(5) R4。

T4-26 	答案如图4-2所示。

图4-2  习题T4-26的图

T4-27 	(1) 路由器R的路由表

| 网络前缀 | 下一跳 |
| --- | --- |
| 145.13.0.0/18 | 直接交付，接口m0 |
| 145.13.64.0/18 | 直接交付，接口m1 |
| 145.13.128.0/18 | 直接交付，接口m2 |
| 145.13.192.0/18 | 直接交付，接口m3 |
| 0.0.0.0/0 | 默认路由器，接口m4 |

(2) 收到的分组从路由器的接口m2转发。

T4-28	都不正确。

T4-29	根据最长前缀匹配准则，应当选择路由3。

T4-30	最长前缀匹配准则是没有问题的，问题出在主机H的IP地址。

请注意，网络11.1.2.0/24是网络11.0.0.0/8的一个子网，而IP地址11.1.2.3正是子网11.1.2.0/24中的一个合法IP地址。网络11.0.0.0/8在分配本网络的主机号时，不允许重复使用子网11.1.2.0/24中的任何一个地址。因此，网络11.0.0.0/8给它的一台主机分配IP地址11.1.2.3是不能允许的。这样做就和网络11.1.2.0/24中的IP地址11.1.2.3重复，因而引起了地址上的混乱。

T4-31 	IPv6的地址空间共有2128个地址，或3.4  1038。

1秒分配1018个地址，可分配1.08  1013年。大约是宇宙年龄的1000倍。地址空间的利用不会是均匀的，但即使只利用整个地址空间的1/1000，那也是不可能用完的。

T4-32 	(1)  ::f53:6382:ab00:67db:bb27:7332

(2)  ::4d:abcd

(3)  ::af36:7328:0:87aa:398

(4)  2819:af::35:cb2:b271

T4-33 	(1)  0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

(2)  0000:00aa: 0000:0000:0000:0000:0000:0000

(3)  0000:1234: 0000:0000:0000:0000:0000:0003

(4)  0123:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002

T4-34	IPv6基本首部40字节，分片时每个分片都携带分片扩展首部（8字节），因此每个分片可携带最大UDP报文数据为1392 字节。

分片1：片偏移 = 0，M = 1；分片2：片偏移 = 174，M = 1；分片3：片偏移 = 348，M = 0。所有分片扩展首部标识字段相同，分片时随机生成。

T4-35 	(1) 路由器R1的转发表如下：

| 前缀匹配 | 转发接口 |
| --- | --- |
| 123.1.2.16/29 | 4 |

(2) 无法实现给出的条件。

T4-36 	(1)

| 前缀匹配 | 转发接口 |
| --- | --- |
| 208.1.0.0/16 | 0 |
| 208.0.0.0/16 | 1 |
| 208.0.0.0/7 | 2 |
| 208.0.0.0/6（不唯一） | 3 |
| 0.0.0.0/0 | 3 |

(2)  (a) 接口2；(b) 接口1；(c) 接口2。

T4-37 	路由器B更新后的路由表如下：

N1	7	A	无新信息，不改变。

N2	5	C	相同的下一跳，更新。

N3	9	C	新的项目，添加进来。

N6	5	C	不同的下一跳，距离更短，更新。

N8	4	E	不同的下一跳，距离一样，不改变。

N9	4	F	不同的下一跳，距离更大，不改变。

T4-38 	(1) eBGP (2) iBGP (3) eBGP (4) iBGP

T4-39 	(1) 从接口1转发。(2) 从接口2转发。(3) 从接口1转发。

T4-40 	(1) 可能是121312131213…，也可能是1123112311231123…。

(2) 113113113113…。

T4-41	假定漏桶i已经装满了bi个权标。这就表示分组流i不需要等待就可从漏桶中拿走bi个权标，因此bi个分组可以马上从路由器输出。分组流i得到的数据率是由公式(4-1)给出，即：

这bi个分组中的最后一个分组所经受的时延最大，它等于传输这bi个分组所需的时间dmax。可见dmax = bi /Ri。把上面公式中的Ri代入，即导出了公式(4-2)。

T4-42 	T = b / (N – r)。

T4-43 	12.5 ms。当N = 2500 pkt/s时，T = 任意长的时间，漏桶被权标装满后就不再增加权标。

T4-44 	在图4-3中，流1的发送速率（即离开WFQ队列的速率）≥ w1R / (wi)。如果所有的流的队列中都有分组，那么上面的公式的“≥”就应当取为“=”。如果有的队列中没有分组，WFQ就跳过这个队列，因此这个流得到的服务时间就会多一些。

现在设：

t0 = 队列刚刚积累了分组需要排队等待的时刻（从这时起到达的分组就要排队了），

t = 流1队列处于忙状态，t > t0（队列忙就是队列中有排队的分组）。

T1(t0, t) = 在时间间隔[t0, t]内，流1发送到网络的分组数。

图4-3  习题T4-44的图

显然，

T1(t0, t) ≥ w1R(t – t0) / (wi)

令Q1(t) = 在时间t时流1在WFQ队列中排队的分组数。显然

Q1(t) = 进入WFQ队列的分组数  离开WFQ队列的分组数

= b1 + (t – t0)[ r1 – w1R / (wi)]

因为r1 < Rw1 / (wi)（题目已知），所以Q1(t) ≤ b1，故流1在WFQ队列中排队的分组数的最大值是b1。

这些分组被服务的速率的最小值是w1R / (wi)，因此流1中任何分组的最大时延是

b1(wi) / w1R = dmax

T4-45 	如图4-4所示，第二个漏桶的大小是1，权标产生的速率是p / s。

图4-4　习题T4-45的图

第5章

T5-01 	6个。数据字段的长度：前5个是1480字节，最后一个是800字节。片偏移字段的值分别是：0, 185, 370, 555, 740和925。

T5-02	源端口为1586，目的端口为69，UDP用户数据报总长度为28字节，数据部分长度为20字节。此UDP用户数据报是从客户发给服务器的（因为目的端口号 < 1023，是熟知端口）。服务器程序是TFTP（从5.1.3节表5-2的常用熟知端口号的表可查出）。

T5-03 	如图5-1所示。

旧的M0被当成是新的M0！

图5-1  习题T5-03的图

T5-04 	如图5-2所示，设发送窗口记为WT，接收窗口记为WR。假定用3比特进行编号。设接收窗口正好在7号分组处（有阴影的分组）。发送窗口WT的位置不可能比②更靠前，也不可能比③更靠后，也可能不是这种极端位置，如①。

对于①和②的情况，在WT的范围内无重复序号，即WT ≤ 2n。

对于③的情况，在WT  WR的范围内无重复序号，即WT  WR ≤ 2n。

现在WR = 1，故发送窗口的最大值WT ≤ 2n – 1。

图5-2  习题T5-04的图

T5-05 	用相对发送时间实现一个链表（见图5-3）。

图5-3  习题T5-05的图

T5-06 	(1)	序号到4为止的分组都已收到。若这些确认都已到达发送方，则发送窗口的范围是[5, 7]。假定所有的确认都丢失了，发送方没有收到这些确认。这时，发送窗口应为[2, 4]。因此，发送窗口可以是[2, 4], [3, 5], [4, 6], [5, 7]中的任何一个。

(2)	接收方期望收到序号5的分组，说明序号为2, 3, 4的分组都已收到，并且发送了确认。对序号为1的分组的确认肯定被发送方收到了，否则发送方不可能发送4号分组。可见，对序号为2, 3, 4的分组的确认有可能仍滞留在网络中。这些确认用来确认序号为2, 3, 4的分组。

T5-07 	(1)	L的最大值是4 GB，G = 230。

(2)	发送的总字节数是 4489123390字节。

发送4489123390字节所需时间为：3591.3秒，即59.85分，约1小时。

T5-08 	(1)	第一个报文段的数据序号是70到99，共30字节的数据。

(2)	确认号应为100。

(3)	80字节。

(4)	70。

T5-09 	设发送窗口 = W (bit)。发送端连续发送完窗口内的数据所需的时间 = T。

有两种情况（见图5-4）。

(a)	接收端在收完一批数据的最后才发出确认，因此发送端经过(256 ms + T)后才能发送下一个窗口的数据。

(b)	接收端每收到一个很小的报文段后就发回确认，因此发送端经过比256 ms略多一些的时间即可再发送数据。因此每经过256 ms就能发送一个窗口的数据。

图5-4　习题T5-09的图

对于(a):

W = 57825.88 bit，约为7228字节。

对于(b):

W = 30720 bit = 3840 B

T5-10 	在发送时延可忽略的情况下，最大数据率 = 26.2 Mbit/s。

T5-11 	最大吞吐量为25.5 Mbit/s。信道利用率为25.5/1000 = 2.55%。

T5-12 	(1) RTO  4.5s。

(2) RTO  4.88 s。

T5-13 	三次算出加权平均往返时间分别为29.6 ms, 29.84 ms和29.256 ms。

可以看出，RTT的样本值变化多达20%时，加权平均往返时间RTTS的变化却很小。

T5-14 	(1) 10 RTT； (2) 14 RTT；(3) 有效吞吐率 = 119.8 Mbit/s。链路带宽利用率 = 11.98%。

T5-15 	拥塞窗口与RTT的关系如下（只给出了部分数据）：

| RTT | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拥塞窗口(pkt) | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |

T5-16 	拥塞窗口大小分别为：1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9。

T5-17 	(1) 图略。

(2) [RTT = 0, RTT = 5] 和 [RTT = 21, RTT = 25]

(3) [RTT = 5, RTT = 15] 和 [RTT = 17, RTT = 20]

(4) RTT = 16，TCP收到3个重复的确认后，又收到了2个重复的确认。

RTT = 17，TCP收到新的确认。

(5) RTT= 15之后收到三个重复的确认，RTT = 20之后超时。

(6) RTT = 0时，ssthresh = 32。

RTT = 16时，ssthresh = 21。cwnd = ssthresh + 3 + 2 = 26。

RTT = 21时，ssthresh = 12。

(7) 第70报文段在RTT = 6发送出。

(8) ssthresh应设置为16的一半，即8。拥塞窗口cwnd应设置为新的ssthresh再加3，即11。

T5-18	要传送的512字节的数据必须划分为6个报文段传送，前5个报文段各100字节，最后一个报文段传送12字节，工作过程如图5-5所示。

图5-5  习题T5-18的图

T5-19 	如果B不再发送数据了，是可以把两个报文段合并成为一个，即只发送FIN + ACK报文段。但如果B还有数据要发送，而且要发送一段时间，那就不行，因为A迟迟收不到确认，就会以为刚才发送的FIN报文段丢失了，就超时重传这个FIN报文段，浪费网络资源。

T5-20 	发送窗口的两种不同情况分别如图5-6(a)和(b)所示。根据此图，很容易证明：

T = 2 RTT + L/R                             	当nM > R (RTT)

或  	T = 2 RTT + L/R + (K – 1)[RTT – nM/R]     	当nM < R (RTT)

其中，，符号表示若x不是整数，则把x的整数部分加1。

图5-6　习题T5-20的图

T5-21 	8.704 kbit/s

T5-22 	(1) 52100  (2) 13  (3) 28字节  (4) 20字节  (5) 分组是从客户到服务器 (6) Daytime

T5-23	略。

T5-24 	(1) 置为全0  (2) 全0  (3) 全1

T5-25 	0.667

T5-26 	0.364

T5-27 	0.222

T5-28	一个UDP用户数据报的最大长度是65535字节。现在的长度超过了这个限度，因此不能使用一个UDP用户数据报来传送，必须进行分割（例如，分割成为两个UDP用户数据报），使其长度不超过以上的限度。

T5-29 	4秒

T5-30 	窗口的变化如图A-11所示。

图5-7  习题T5-30的图

T5-31	窗口的变化如图5-8所示。

图5-8  习题T5-31的图

T5-32	图5-9是发送窗口和可用窗口的变化情况。

图5-9  习题T5-32的图

T5-33	(1)当这个服务器收到FIN报文段时，服务器就向客户端发送ACK报文段，并进入到CLOSE-WAIT状态。

(2)发送FIN报文段给客户，然后转换到LAST-ACK状态。

T5-34  (1)客户端应当向服务器端发送FIN报文段，然后进入到FIN-WAIT-1状态。

(2)向服务器发送ACK报文段，并进入到CLOSING状态。

T5-35 (1) TCP客户不发送任何报文段，只是从FIN-WAIT-1状态进入到FIN-WAIT-2状态。

(2) TCP客户发送ACK报文段，并进入到TIME-WAIT状态。

(3) TCP客户进入到CLOSED状态。

T5-36 	无法知道应写入什么数值。

T5-37 	取序号字段长度n = 33位。但应注意，TCP的序号字段为32位。

T5-38 	(1) 859 ms  (2) 42.7天

第6章

T6-01 	(1) 错误；(2) 正确；(3) 错误；(4) 错误。

T6-02 	解析IP地址需要的时间是：RTT1 + RTT2 + …+ RTTn 。

建立TCP连接和请求万维网文档需要2RTTW。

需要的总时间是：2RTTW + RTT1 + RTT2 + …+ RTTn 。

T6-03 	(1) 所需时间 = RTT1 + RTT2 + …+ RTTn + 8RTTW 。

(2) 所需时间 = RTT1 + RTT2 + …+ RTTn + 4RTTW 。

(3) 所需时间 = RTT1 + RTT2 + …+ RTTn + 3RTTW 。

T6-04 	约11.6天。

T6-05 	4200字节。

T6-06 	对应的ASCII数据为zIE4，对应的二进制代码为：

01111010 01001001 01000101 00110100。

T6-07 	01001100 00111101 00111001 01000100 00111001。编码开销为66.7%。

T6-08 	整个的编码为

30 18

02 04 00 00 09 29

02 04 00 00 04 D4

02 04 00 00 00 7A

02 04 00 00 04 D4

T6-09 	变量icmpInParmProbs的对象标识符是1.3.6.1.2.1.5.5，加上后缀“.0”。

A0 1D

02 04 00 01 06 14

02 01 00

02 01 00

30 0F

30 0D

06 09 01 03 06 01 02 01 05 05 00

05 00

T6-10 	40 04 83 15 0E 02

T6-11 	NF/u

T6-12 	[log2(N + 1)]F/u

T6-13 	F/u

T6-14 	(1) 文件分发时间的最小值都是7.5  103 s。 (2) 客户服务器方式下，文件分发的最小时间是5  105 s。在P2P方式下，文件分发的最小时间是45.5  103 s。

T6-15 	显然，应小于话音分组长度10 ms。如果将取为9 ms，则有：

时钟时间：0    9   18   27   36   45   54   63   72   81   90   99   108 …

计数器值：0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11    12 …

话音分组每隔10 ms产生一个，对应的时间戳值（即计数器值）为：

话音分组产生时间：0    10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110  …

应加上的时间戳值：0    1    2    3    4    5    6    7    8    10    11    12  …

我们看到时间戳值在8到10之间缺了一个。可见将取为略小于话音分组长度10 ms是不行的。

正确的做法是使2或3等于话音分组长度。当话音分组丢失时，时间戳值会相差4或5，由此来判定是否发生了分组丢失。

T6-16 	80 kbit/s。25%。

T6-17 	(1) 20 kbit/s。  (2) 5 kbit/s。

T6-18	(1) 30 s；15 s。	(2) 77.5 s。

第7章

T7-01	 A和B对不同的会话必须使用不同的不重数集。P发回同样的RA作为自己的不重数，A一看就应当知道，这不是自己人发来的报文。

T7-02 105。

T7-03	A和B的公钥都是8。

第8章

T 8-01    (1)	虽然两个AP使用同一信道会产生冲突，但由于所有站点和AP都使用CSMA/CA竞争信道，两个无线网络仍然可正常工作，但性能会有所下降。
(2)	两个无线网络可以正常工作，由于两个网络之间不冲突，冲突仅在单个网络内部发生，因此整体性能要优于情况(1)。

T8-02 	(1)	1报文/2时隙。(2) 2报文/1时隙。(3) 1报文/1时隙。

(4)	 1报文/1时隙。2报文/1时隙。 2报文/1时隙。

(5)	 1报文/4时隙。时隙1：报文A→B，报文D→C；时隙2：ACK B→A；时隙3：ACK C→D。得出 2报文/3时隙。时隙1：报文C→D；时隙2：ACK D→C，报文A→B，；时隙3：ACK B→A。得出 2报文/3时隙。

T8-03 	总共的时间 =  974.2 s。

第9章

T 9-01   SDN的故障处理主要分为故障检测和故障恢复两个阶段。在故障检测阶段，SDN控制器既可以通过主动发送探测报文，又可以通过接收交换机上报的状态信息来获取链路的故障信息。在故障恢复阶段，SDN控制器会根据链路故障信息更新全局网络拓扑，随后，路由选择应用程序基于更新后的信息为受影响流计算新的路径。随后SDN控制器生成新的流表项，并通过OpenFlow协议将其下发给受影响的交换机。交换机更新流表后，将分组重路由到新的路径上，从而实现故障快速恢复。

T 9-02   当一个分组进入OpenFlow交换机后，其处理过程遵循流水线（Pipeline）机制，具体步骤如下：（1）接收与解析：交换机从入端口接收分组，并解析其首部字段（如MAC地址、IP地址、端口号等）；（2）流表匹配：分组从编号最小的流表（通常是Table 0）开始，按照优先级逐一匹配流表项。如果匹配成功，则更新动作集（Action Set），并可根据指令跳转到下一级流表继续匹配。如果所有流表都匹配失败，则触发“Table-Miss”（流表未命中）；（3）执行动作：在流水线处理结束时，交换机会统一执行动作集中定义的操作（如转发到指定端口、丢弃、修改首部或上报控制器等）。

如果分组在交换机中找不到任何匹配的流表项（即发生Table-Miss），交换机会根据预先配置的Table-Miss表项（通常优先级为0，匹配所有报文）来决定如何处理。最常见的情况是触发Packet-In机制将该分组发送给SDN控制器，询问该如何处理分组。控制器解析该分组后，计算出处理策略，随后通过Flow-Mod消息向交换机下发一条新的流表项，并通过Packet-Out消息指示交换机立即将分组从指定端口转发出去。随后，与该分组属于同一条“流”的后续分组到达交换机时，将直接命中刚刚下发的流表项，从而无需再次上报控制器即可快速转发。

由于首个分组会经历“交换机上报--控制器计算--下发流表项--交换机转发”的交互过程，会产生额外的处理时延。并且，如果网络中存在大量突发流量或新流，频繁的Packet-In和Flow-Mod消息交互会给控制器带来巨大的计算压力，同时导致南向接口通信开销激增，甚至可能成为网络性能的瓶颈。为了缓解上述问题，OpenFlow可以采用主动下发（Proactive）流表项等方式来优化性能。

T 9-03

（1）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| 入端口 = 4；IP源地址 = 10.0.2.3 ¦¦ IP源地址 = 10.0.2.4；IP目的地址 = 10.0.1.1 ¦¦ IP目的地址 = 10.0.1.2 | 100 | 转发(3) |

（2）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| 入端口 = 3；IP源地址 = 10.0.1.1 ¦¦ IP源地址 = 10.0.1.2；IP目的地址 = 10.0.2.3 ¦¦ IP目的地址 = 10.0.2.4 | 100 | 转发(4) |

（3）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| 入端口 = 3 ¦¦ 4；IP目的地址 = 10.0.3.5 入端口 = 3 ¦¦ 4；IP目的地址 = 10.0.3.6 | 100 100 | 转发(1) 转发(2) |

（4）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| IP源地址 = 10.0.3.6；IP目的地址 = 10.0.3.5 IP源地址 = 10.0.3.5；IP目的地址 = 10.0.3.6 | 100 100 | 转发(1) 转发(2) |

T 9-04

（1）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| IP源地址 = 10.0.2.3；IP目的地址 = 10.0.1.1 ¦¦ IP目的地址 = 10.0.1.2 ¦¦ IP目的地址 = 10.0.3.5 ¦¦ IP目的地址 = 10.0.3.6 | 100 | 转发(3) |

（2）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| IP源地址 = 10.0.2.4；IP目的地址 = 10.0.1.1 ¦¦ IP目的地址 = 10.0.1.2 ¦¦ IP目的地址 = 10.0.3.5 ¦¦ IP目的地址 = 10.0.3.6 | 100 | 转发(4) |

T 9-05

（1）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| IP源地址 = 10.0.1.1 ¦¦ IP源地址 = 10.0.2.3；IP目的地址 = 10.0.3.5 | 100 | 转发(1) |
| IP源地址 = 10.0.1.1 ¦¦ IP源地址 = 10.0.2.3；IP目的地址 = 10.0.3.6 | 100 | 转发(2) |
| * | 0 | 丢弃 |

（2）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| IP.Proto = 6；IP目的地址 = 10.0.3.5 | 100 | 转发(1) |
| IP.Proto = 6；IP目的地址 = 10.0.3.6 | 100 | 转发(2) |
| * | 0 | 丢弃 |

（3）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| IP目的地址 = 10.0.3.5 | 100 | 转发(1) |
| * | 0 | 丢弃 |

（4）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| IP源地址 = 10.0.1.1；IP目的地址 = 10.0.3.5；IP.Proto = 17 | 100 | 转发(1) |
| * | 0 | 丢弃 |

（5）

| 匹配字段 | 优先级 | 指令 |
| --- | --- | --- |
| TCP.Dport = 53；IP目的地址 = 10.0.3.5 | 100 | 转发(1) |
| UDP.Dport = 53；IP目的地址 = 10.0.3.5 | 100 | 转发(1) |
| TCP.Dport = 80；IP目的地址 = 10.0.3.6 | 100 | 转发(2) |
| UDP.Dport = 80；IP目的地址 = 10.0.3.6 | 100 | 转发(2) |
| * | 0 | 丢弃 |

T 9-06   在带内网络遥测中，全量逐跳采集确实会导致分组首部开销线性增长，不仅容易引发超过最大传输单元MTU限制而导致的分组丢失，还会大量消耗交换机的芯片资源。可以从以下几个方面进行优化：（1）采用自适应按需遥测方法，可以仅对特定业务流或异常流添加INT首部；（2）优化遥测数据的编码方式来减少每个遥测字段占用的字节数；（3）概率性插入遥测数据，路径上的每个交换机独立决策，以概率方式选择是否将遥测元数据插入分组中。

T 9-07   （1）5 Gbit/s；（2）10 Gbit/s；（3）层次化拓扑2.5 Gbit/s，叶脊结构10 Gbit/s.

T 9-08   （1）9台；（2）边缘交换机：18台，汇聚交换机：18台；核心交换机：9台，服务器：54台；（3）容纳不少于 500 台服务器的最小k值为14，此时边缘交换机：98台，汇聚交换机：98台；核心交换机：49台。

T 9-09   ECMP虽然在提升带宽利用率和网络冗余性方面发挥了重要作用，但在面对复杂多变的流量时，其局限性也日益凸显，包括：（1）负载不均衡：ECMP通常基于IP五元组进行哈希计算，将单条数据流固定分配至单一转发路径，容易导致大量流量集中到少数链路上，造成带宽资源浪费。（2）缺乏拥塞感知能力：ECMP是一种静态的负载均衡策略，无法感知链路的实时利用率或队列深度。当高吞吐量的“大象流”被哈希到某条已拥塞的链路时，不仅无法利用其他空闲带宽，还会加剧该链路的拥塞，甚至引发丢包和长尾时延。（3）难以应对非对称网络与故障：在网络发生链路故障时，ECMP可能导致上下行链路不对称，引发局部拥塞并降低传输效率。（4）不适应AI等新型流量特征：在AI训练等场景中，流量呈现高并发等特征，ECMP极易导致链路满载和网络瓶颈。

改进方案：引入软件定义网络（SDN）架构，利用其集中控制的优势，构建基于SDN的动态负载均衡系统。（1）全局状态感知：SDN控制器可以通过带内网络遥测等技术，周期性、实时地获取网络的全局状态信息，建立实时的全局资源视图；（2）动态路径计算与流量调度：基于全局状态，SDN控制器可以综合考虑路径带宽均衡性等因素，为数据流动态计算最优路径。同时，控制器还可以引入优先级感知机制，为高优先级流动态计算避让拥塞节点的最优路径；（3）流表下发与自适应恢复：控制器将计算出的最优路径策略编译为流表项，并通过南向接口下发至交换机。当网络中发生链路故障或出现突发拥塞时，SDN控制器能够迅速感知，并为受影响的流量重新计算路径，实现故障的快速恢复和流量的动态重调度。