计算机网络实验指导书

Experimental Guide for Computer Network

计算机工程学院

20XX年X月

实验一 网络传输介质与网线制作

- 基本要求（2学时）

1. 基础理论及基本知识

（1）掌握RJ-45接口的定义、类型及应用；

（2）了解不同类型双绞线（如CAT5, CAT5e, CAT6）的特性及应用场景。

2. 实践（实验）操作的基本技能

（1）根据标准制作RJ-45直通线；

（2）根据标准制作RJ-45交叉线；

（3）使用线缆测试仪测试双绞线的连通性及性能；

（4）识别并纠正双绞线制作中的常见错误；

（5）掌握双绞线接头的正确压接方法。

3. 实验器材

双绞线、RJ-45插头（水晶头）、压线钳、测线器

更多信息，请访问 https://glplaman.github.io/network/drill_twist.html

图 1 T568A

图 2 T568B

- 实验题目：网络传输介质与网线制作

- 实验目的

- 了解双绞线布线标准

- 掌握直通式双绞线的制作方法

- 掌握交叉式双绞线的制作方法

- 掌握测线器的使用方法

- 实验拓扑

无

- 实验步骤

  - 备线

  - 剪线

  - 剥线

  - 排线

无重叠、无交叉

白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕

  - 压线

线芯顶紧

压实

一次成型

  - 测试

- 实验结果

【填写调试运行结果：查看××信息、运行命令、观察输出结果，并在下方粘贴命令输出。】

实验二 交换机

- 基本要求（2学时）

基础理论及基本知识

- 主机通信时，首先查找ARP缓存表有没有目标IP地址对应的MAC地址；如果有，就封帧并发送；如果没有，就发起地址解析协议ARP， 请求目标IP地址对应的MAC地址；主机获取MAC地址后，在ARP缓存表中增加一条 IP 地址到 MAC 地址的映射条目 Entry；同时，封帧并发送

- 交换机基于源MAC地址学习并构建MAC表；基于目标MAC地址转发

- 交换机的端口默认混合模式是 Hybrid

- Access：收到数据打上标签，发出数据剥掉标签

- Trunk：允许带有多个不同 VLAN 标签的数据通过

- Hybrid：既可以打标签也可以不打标签，最灵活

- 允许带有多个不同 VLAN 标签（Tag）的数据帧通过

- PVID：当 Trunk 接口收到没有标签 Untagged 的数据帧时，交换机会给它打上 PVID 指定的 VLAN 标签

- 如果数据本身有标签，则查看allow-pass，允许则放行。否则则丢弃

- 日常连接的终端接都在 Access 接口，发送的数据帧都没有标签，不需要指定 PVID

- 分组进入交换机的 access 端口后，会打上相应的 VLAN标签，如 VLAN 10

- 中继 trunk 端口将带着 VLAN 10 标签的分组转发到对端交换机

- 对端交换机收到后，剥离 VLAN 10 的标签，转发给目标主机

表 1 交换机常用命令

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| system-view | 进入系统视图system view |
| sysname xxx | 更改设备命令提示符 |
| undo info-center enable | 关闭回显信息 |
| display mac-address | 查看MAC表 |
| display mac-address verbose | 查看MAC表详细信息 |
| vlan 10 | 创建 VLAN 10 |
| vlan batch 10 20 | 批量创建 VLAN 10 20 |
| vlan batch 10 to 20 | 批量创建 VLAN 10 11 12 ... 19 20 |
| port link-type hybrid ¦ access ¦ trunk | 配置 access 接口；默认是Hybrid |
| port default vlan 10 | 接口属于VLAN10 |
| port trunk pvid vlan xxx | 设置 trunk 的 pvid；默认是 VLAN1 |
| port trunk allow-pass vlan xxx yyy | VLAN 放行 |
| display vlan | 查看 VLAN |
| display port vlan | 查看端口模式 |
| display version | 显示设备版本号 |
| undo | 删除配置命令 |
| quit | 返回上一级视图 |
| return | 返回用户视图 |
| save | 保存配置（用户模式 user view） |

表 2 主机常用命令

| arp -a | 查看ARP缓存 |
| --- | --- |
| arp -d | 清除ARP缓存 |

交换机常规操作

- 开启

- 进入系统视图

- 关闭回显信息

- 更改主机名/命令提示符

交换机VLAN Access基本步骤

- 创建VLAN

- 选择端口

- 设置类型 Access

- 划分VLAN

交换机VLAN Trunk 基本步骤

- 选择端口

- 设置类型 Trunk

- 放行指定VLAN

其它

TG：Tagged；带标签。表示这个端口在该 VLAN 里以 Tagged 方式转发，数据帧会保留 VLAN 标签。常见于 Trunk 口、Hybrid 口的 tagged VLAN。

UT：Untagged；无标签。表示这个端口在该 VLAN 里以 Untagged 方式转发，数据帧会剥离 VLAN 标签。常见于 Access 口、Hybrid 口的 untagged VLAN。

- 实验题目：交换机

- 实验目的

- 熟悉ARP的过程

- 熟悉交换机自学习的过程

- 熟悉交换机端口的模式

- 掌握创建LAN和VLAN的方法

- 熟悉eNSP的基本使用

- 熟悉利用抓包工具分析网络的一般方法

- 实验拓扑

图 3 网络拓扑

- 实验步骤

  - 创建网络拓扑

- 交换机S5700 3台

- 主机 6台

  - 各主机配置IP地址

  - 检查各主机ARP缓存表

PC1：为空

PC>arp -a

主机PC4：为空

PC>arp -a

  - 查看各交换机的MAC地址表

SW1：为空

[SW1]display mac-address

SW2：为空

[SW2]display mac-address

SW3：为空

[SW3]display mac-address

  - PC1 PING PC4，成功

PC>ping 192.168.1.4

  - 查看各交换机的MAC地址表

SW1：端口1链接PC1；端口4链接PC4

<SW1>display mac-address

SW2:端口1链接PC1;端口2链接PC4

[SW2]display mac-address

SW3：端口4链接PC1;端口1链接PC4

[SW3]display mac-address

  - 检查各主机缓存表

PC1：有地址映射记录；从单播回复中获取

PC>arp -a

PC4：有地址映射记录；从广播请求中获取

PC>arp -a

PC2：有地址映射记录；从广播请求中获取

PC>arp -a

PC3：有地址映射记录；从广播请求中获取

PC>arp -a

  - 查看老化时间

等待一段时间（180s），再次检查各主机缓存表

等待一段时间（300s），再次检查各交换机MAC地址表

  - 创建VLAN并划分端口

SW1创建VLAN 10、20、划分端口

[SW1]

SW1查看

[SW1]display vlan

SW3创建VLAN 10、20、划分端口

[SW3]

SW3查看

[SW3]dis vlan

  - 测试连通性

PC1到PC2：失败

PC>ping 192.168.1.2

使用Wireshark抓包测试

（图）

PC1到PC4：失败

PC>ping 192.168.1.4

PC1到PC6：失败

PC>ping 192.168.1.6

PC2到PC3：成功

PC>ping 192.168.1.3

PC2到PC4：失败

PC>ping 192.168.1.4

PC2到PC6：失败

PC>ping 192.168.1.6

PC4到PC5：成功

PC>ping 192.168.1.5

  - 指定Trunk口并放行VLAN

SW1：端口4

[SW1]

SW3：端口4

[SW1]

SW2（先创建VLAN再指定Trunk）

[SW2]

  - 查看各交换机端口模式

SW1：3个Access；1个Trunk

<SW1>display port vlan

SW2：2个Trunk

<SW2>display port vlan

SW3：3个Access；1个Trunk

<SW3>display port vlan

  - 测试连通性

PC1到PC6：成功

PC>ping 192.168.1.6

  - 抓包测试SW2的端口4，查看VLAN的dot1Q协议封装情况

PC1 → PC6

（图）

PC2 → PC4

（图）

  - PC2 → PC3时，抓包测试通信情况；理解VLAN标签的特点

（图）

  - 保存各交换机设置；也可逐步退出quit

<SW1>return

[SW1]save

<SW2>return

[SW2]save

<SW3>return

[SW3]save

  - 其它

图 5 选做1

图 6 选做2

- 实验结果

【填写调试运行结果：查看××信息、运行命令、观察输出结果，并在下方粘贴命令输出。】

实验三 路由器

- 基本要求（2学时）

基础理论及基本知识

- 人工路由

- 由网络管理员手动配置，用于指定路由器将数据包转发到目标网络的路径

- 不会自动学习或更新；网络拓扑变化时必须人工修改

- 特殊静态路由：0.0.0.0/0；默认路由

- 适合小型网络、边缘网络、出口默认路由、链路数量少且拓扑稳定的环境

- 中大型网络或链路经常变化的网络，一般会改用 OSPF 等动态路由协议

表 3 常用命令

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| system-view | 进入系统视图system view |
| sysname xxx | 更改设备命令提示符 |
| undo info-center enable | 关闭回显信息 |
| interface type slot/sub/port | 选择端口 |
| undo shutdowm | 开启端口；默认是打开的 |
| ip route-static NETWORK MASK NEXT-HOP | 配置静态路由 |
| display interface brief | 查看所有端口概要信息 |
| display interface GigabitEthernet 0/0/0 | 查看特定端口信息 |
| display ip routing-table | 查看路由表 |
| display ip routing-table protocol static | 仅仅查看静态路由 |
| display version | 显示设备版本号 |
| undo | 删除配置命令 |
| quit | 返回上一级视图 |
| return | 返回用户视图 |
| save | 保存配置（用户模式 user view） |

路由器常规操作

- 开启

- 进入系统视图

- 关闭回显信息

- 更改主机名/命令提示符

路由器一般操作

- 选择端口

- 配置IP地址

- 其它操作

- 实验题目：路由器

- 实验目的

- 了解路由器的作用

- 熟悉路由器的基本结构

- 熟悉路由器的基本操作

- 掌握静态路由的配置

- 进一步熟悉eNSP的使用

- 进一步熟悉利用抓包工具分析网络的方法

- 实验拓扑

图 7 网络拓扑

- 实验步骤

  - 创建网络拓扑

- eNSP网络模拟平台

- 路由器 AR2220 3台

- 交换机 S5700（可选）

- 主机 PC（可选）

  - 配置路由器IP地址

AR1

<Huawei>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sysname AR1

[AR1]undo info-center enable

Info: Information center is disabled.

[AR1]interface g0/0/0

[AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24

[AR1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown

Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.

[AR1-GigabitEthernet0/0/0]quit

[AR1]

AR3

<Huawei>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sysname AR3

[AR3]undo info-center enable

Info: Information center is disabled.

[AR3]interface g0/0/0

[AR3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.2.1 24

[AR3-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown

Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.

[AR3-GigabitEthernet0/0/0]quit

[AR3]

AR2

<Huawei>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sysname AR2

[AR2]undo info-center enable

Info: Information center is disabled.

[AR2]interface g0/0/0

[AR2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.254 24

[AR2-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown

Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.

[AR2-GigabitEthernet0/0/0]quit

[AR2]inter g0/0/1

[AR2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.254 24

[AR2-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown

Info: Interface GigabitEthernet0/0/1 is not shutdown.

[AR2-GigabitEthernet0/0/1]quit

[AR2]

  - 使用 PING 测试网络的连通性

AR1 → AR2：成功

[AR1]ping 192.168.1.254

AR1 → AR3：失败

[AR1]ping 192.168.2.1

AR3 → AR2：成功

<AR3>ping 192.168.2.254

  - 开启Wireshark抓包，重新使用PING测试网络连通性

图 8 测试AR1到AR2的连通性

图 9 测试 AR1到AR3的连通性

图 10 测试AR3到AR2的连通性

  - 查看当前路由表

AR1

[AR1]dis ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 7        Routes : 7

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet

0/0/0

192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

AR3

<AR3>dis ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 7        Routes : 7

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet

0/0/0

192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

  - 配置静态路由

AR1

[AR1]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.1.254

[AR1]

思考：

	如果这个时候，AR1 PING AR3，可以成功吗？

	使用抓包去验证你的结论

图 11 单侧配置静态路由

AR3

[AR3]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.254

[AR3]

  - 查看当前路由表

AR1

[AR1]dis ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 8        Routes : 8

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet

0/0/0

192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

192.168.2.0/24  Static  60   0          RD   192.168.1.254   GigabitEthernet

0/0/0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

[AR1]

AR3

[AR3]dis ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 8        Routes : 8

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

192.168.1.0/24  Static  60   0          RD   192.168.2.254   GigabitEthernet

0/0/0

192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet

0/0/0

192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

[AR3]

  - 测试网络连通性

AR1 → AR3：成功

<AR1>ping 192.168.2.1

AR3 → AR1：成功

[AR3]ping 192.168.1.1

  - 其它

- 加入交换机 S5700和终端PC

- 调整/增加静态路由/默认路由

- 自己分配网段

- 使用 tracert追踪主机PC1分组经过的路由情况

图 12 拓展练习

- 实验结果

【填写调试运行结果：查看××信息、运行命令、观察输出结果，并在下方粘贴命令输出。】

实验四 IP地址与DHCP

- 基本要求（2学时）

【在此填写实验涉及的基本知识讲解，如：××的原理、分类与特性等。可插入示意图（图1、图2）。】

图1 【图题】

图2 【图题】

- 实验题目：IP地址与DHCP

- 实验目的

【填写本次实验要掌握的目标，如：掌握××的基本原理。】

- 实验拓扑

【填写实验拓扑说明，如：××实验的拓扑图如图3所示。】

- 实验步骤

【填写实验操作步骤，如：配置××地址等。可插入步骤示意图。】

- 实验结果

【填写调试运行结果：查看××信息、运行命令、观察输出结果，并在下方粘贴命令输出。】

实验五 域名与DNS

- 基本要求（2学时）

【在此填写实验涉及的基本知识讲解，如：××的原理、分类与特性等。可插入示意图（图1、图2）。】

图1 【图题】

图2 【图题】

- 实验题目：域名与DNS

- 实验目的

【填写本次实验要掌握的目标，如：掌握××的基本原理。】

- 实验拓扑

【填写实验拓扑说明，如：××实验的拓扑图如图3所示。】

- 实验步骤

【填写实验操作步骤，如：配置××地址等。可插入步骤示意图。】

- 实验结果

【填写调试运行结果：查看××信息、运行命令、观察输出结果，并在下方粘贴命令输出。】

实验六 服务器

- 基本要求（2学时）

【在此填写实验涉及的基本知识讲解，如：××的原理、分类与特性等。可插入示意图（图1、图2）。】

图1 【图题】

图2 【图题】

- 实验题目：服务器

- 实验目的

【填写本次实验要掌握的目标，如：掌握××的基本原理。】

- 实验拓扑

【填写实验拓扑说明，如：××实验的拓扑图如图3所示。】

- 实验步骤

【填写实验操作步骤，如：配置××地址等。可插入步骤示意图。】

- 实验结果

【填写调试运行结果：查看××信息、运行命令、观察输出结果，并在下方粘贴命令输出。】